TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

MODUL 3

GERBANG DASAR OR DAN NOR

Nama	: Ahmad Putra Cahyo

NIM	: 21120124140143

Kelompok	: 7

Jawaban

### 1. Konsep dasar gerbang logika OR dan NOR

- Gerbang OR
Gerbang logika OR akan menghasilkan output 1 apabila salah satu atau kedua input bernilai 1. Jika semua input 0, maka output 0. Persamaan Boolean untuk dua input:

  - Y=A+BY=A+B

  - Tanda + melambangkan operasi logika OR, bukan penjumlahan aritmatika.

- Gerbang NOR
Gerbang NOR merupakan kebalikan dari OR. Artinya, output hanya 1 bila semua input bernilai 0. Bila ada input yang bernilai 1, maka output bernilai 0. Persamaan Boolean:

  - Y=(A+B)′Y=(A+B)′

### 2. Cara kerja IC 7432 dan IC 7402

- IC 7432 (Quad 2-Input OR Gate)

  - Berisi 4 buah gerbang OR dengan masing-masing 2 input.

  - Vcc di pin 14 dan GND di pin 7.

  - Output setiap gerbang mengikuti logika OR: bernilai 1 jika salah satu input 1.

  - Banyak digunakan untuk rangkaian logika dasar yang membutuhkan fungsi OR.

- IC 7402 (Quad 2-Input NOR Gate)

  - Berisi 4 buah gerbang NOR dengan masing-masing 2 input.

  - Vcc di pin 14 dan GND di pin 7.

  - Output setiap gerbang merupakan negasi dari OR: bernilai 1 hanya jika semua input 0.

  - Sering digunakan untuk membuat rangkaian logika dasar karena NOR termasuk gerbang universal.

### 3. Tabel Kebenaran OR dan NOR (2 input)

a. Gerbang OR (Y = A + B):

| A | B | Y = A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

b. Gerbang NOR (Y = (A + B)′):

| A | B | Y = A+B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

### 4. Analisis Skema Rangkaian (Modul 3 – OR dan NOR)

- Komponen yang digunakan:

  - IC 7432 (gerbang OR) atau IC 7402 (gerbang NOR).

  - Breadboard untuk perakitan.

  - Push button (sebagai input A dan B).

  - LED + resistor (sebagai indikator output).

  - Catu daya (AA battery pack 3V → untuk simulasi di Tinkercad biasanya dianggap 5V logic).

- Koneksi utama:

  - Pin VCC (14) IC dihubungkan ke jalur positif power supply.

  - Pin GND (7) IC dihubungkan ke jalur ground.

  - Dua tombol digunakan untuk input A dan B, terhubung ke pin input salah satu gerbang di IC.

  - Output dari gerbang logika dihubungkan ke LED melalui resistor, sehingga LED menyala/mati sesuai hasil operasi logika.

- Cara kerja (untuk IC 7432 – OR Gate):

  - Jika A = 0 dan B = 0 → Output = 0 → LED mati.

  - Jika A = 1 atau B = 1 (salah satu ditekan) → Output = 1 → LED menyala.

  - Jika A = 1 dan B = 1 (keduanya ditekan) → Output = 1 → LED menyala.

- Cara kerja (untuk IC 7402 – NOR Gate):

  - Jika A = 0 dan B = 0 → Output = 1 → LED menyala.

  - Jika salah satu atau kedua input bernilai 1 → Output = 0 → LED mati.

- Tujuan rangkaian:

  - Memberikan visualisasi cara kerja gerbang logika OR dan NOR secara nyata.

  - LED sebagai indikator output memudahkan untuk melihat hasil dari kombinasi input tombol.

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo 21120124140143