TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

MODUL 4

GERBANG DASAR XOR DAN XNOR

Nama	: Ahmad Putra Cahyo

NIM	: 21120124140143

Kelompok	: 7

Jawaban

### 1. Cara Kerja IC Gerbang XOR

IC yang umum dipakai untuk gerbang XOR adalah IC 7486 (TTL). IC ini memiliki 4 buah gerbang XOR independen.

- XOR menghasilkan logika HIGH (1) bila inputnya berbeda (A=0, B=1 atau A=1, B=0).

- Di dalam IC 7486, rangkaian transistor disusun sehingga memenuhi fungsi (A·¬B) + (¬A·B) (A AND NOT B OR NOT A AND B).

- Artinya, jika input A dan B berbeda, maka salah satu jalur transistor aktif sehingga output HIGH. Jika input sama, kedua jalur akan menghasilkan LOW.

### 2. Cara Kerja IC Gerbang XNOR

Gerbang XNOR biasanya terdapat pada IC 74LS266 atau IC 74HC266. Ada 4 gerbang XNOR di dalamnya.

- XNOR menghasilkan logika HIGH (1) bila inputnya sama (A=0, B=0 atau A=1, B=1).

- Fungsi logikanya (A·B) + (¬A·¬B) atau kebalikan dari XOR.

- Di dalam IC, susunan transistor merupakan rangkaian XOR yang outputnya kemudian dibalik (inverter) sehingga menjadi XNOR.

### 3. Jika Tidak Ada IC XOR/XNOR

Kita bisa membangun sendiri fungsi XOR dan XNOR menggunakan gerbang dasar:

- XOR dapat disusun dari gerbang AND, OR, dan NOT (misalnya (A·¬B)+(¬A·B)).

- XNOR dapat disusun dari XOR + NOT (dibalik) atau langsung dari gerbang dasar (A·B)+(¬A·¬B).
Jadi kombinasi gerbang yang bisa dipakai: AND, OR, NOT saja sudah cukup.

### 4. Trainer Board. dan Kabel Jumper

### 5. Info Kegiatan Positif Selain Capstone

Beberapa contoh kegiatan positif yang josss, cv  + +:

- Mengikuti seminar, workshop, atau webinar seputar teknologi dan inovasi

- Mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau kompetisi robotik/IoT

- Bergabung di organisasi kemahasiswaan atau kepanitiaan event kampus

- Mengikuti program magang atau proyek riset dosen

- Mengikuti pelatihan soft skill (public speaking, manajemen proyek, leadership)

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo 21120124140143