TUGAS PENDAHULUAN

PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DASAR

MODUL 7

HALF ADDER AND FULL ADDER

Nama	: Ahmad Putra CAhyo

NIM	: 21120124140143

Kelompok	: 3

- Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektromagnetik yang berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik dalam suatu rangkaian dengan menggunakan arus listrik kecil untuk mengontrol arus listrik yang lebih besar. Relay terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet (coil) dan mekanikal (switch atau kontak saklar). Prinsip kerjanya berdasarkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada coil, yang kemudian menggerakkan armature untuk membuka atau menutup kontak saklar. Contoh aplikasi relay adalah dapat mengendalikan lampu, starter, klakson, dapat mengontrol peralatan pemanas, ventilasi, dan pendingin udara.

- Saklar elektronik adalah alat atau komponen elektronik yang dapat memutus atau menyambung arus atau tegangan listrik lemah tanpa menggunakan kontak mekanik fisik, melainkan menggunakan bahan semikonduktor seperti transistor, MOSFET, SCR, atau TRIAC untuk mengendalikan aliran listrik.

Contoh Saklar Elektronik :

- Transistor (BJT, MOSFET, JFET)

- Thyristor (SCR, TRIAC, DIAC)

- IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)

- Solid State Relay (SSR)

- Optocoupler/Optoisolator

- a)	Adder adalah rangkaian elektronik sederhana yang berfungsi untuk menjumlahkan dua bit biner, yaitu dua input yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki dua output, yaitu sum (hasil penjumlahan) dan carry (nilai pindahan). Output sum diperoleh dengan operasi XOR antara kedua input, sedangkan output carry diperoleh dengan operasi AND yang hanya menghasilkan nilai 1 jika kedua input bernilai 1. Karena hanya menjumlahkan dua bit tanpa memperhitungkan nilai carry dari penjumlahan sebelumnya, half-adder cocok digunakan untuk penjumlahan bit tunggal.

- Full-Adder adalah rangkaian yang lebih kompleks yang dapat menjumlahkan tiga bit biner, yaitu dua bit input utama dan satu bit carry-in dari penjumlahan sebelumnya. Full-Adder memiliki dua output, yaitu sum dan carry-out. Output sum dihasilkan dari operasi XOR tiga input, sedangkan carry-out merupakan hasil kombinasi operasi AND dan OR dari input-input tersebut. Dengan kemampuan menerima input carry-in, full-adder sangat berguna untuk menjumlahkan bilangan biner multi-bit secara berurutan, seperti dalam rangkaian penjumlah ripple carry adder yang menggabungkan beberapa full-adder untuk operasi penjumlahan angka biner yang lebih panjang.Pekerjaan impian saya adalah untuk menjadi sistem administrator.

4.	Pranata Komputer Ahli Pertama (KOMINFO)

Ahmad Putra Cahyo 21120124140143